采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

| 项目名称 | 安徽财贸职业学院光伏工程技术综合实训室设备采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019HACZ3301 |
| 供货及安装期限 | 合同签订之日起60个工作日内完成供货安装调试工作 |
| 付款方式 | 付款方式：验收合格后一次性付款。 投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能微网控制实训系统 | 一、系统特点 1、智能微网控制实训系统包含新能源多源智能控制中心与智能微网控制辅助平台两部分； 2、智能微网控制实训系统控制四路风能、六路太阳能电池方阵对蓄电池充电，以及蓄电池给逆变器、负载供电的自动控制设备。具备能源智能调配和最大功率点跟踪功能； 3、智能微网控制实训系统配置4.3寸串口屏； 4、底板集成技术，8个模块均可拆卸并可根据实训需求自由组合，可单独完成风力、光伏、储能三种能源实训，也可完成能源综合利用实训。 一、技术要求 1、汇流模块：汇集并监控六路光伏电板产生的电能； ⑴ 单路输入电压：DC 8V-39V，单路输入电流：0-1.6A； ⑵ 输出电压：DC 8V-39V，输出功率：120W； ⑶ 输入放置反接功能； ⑷ 过压过流保护，每路单独可控。 2、风能模块：汇集并监控四路风力发电机产生的电能； ⑴ 单路输入电压：DC 4-20V，单路电流：1A； ⑵ 输出电压：DC 24V，输出功率：50W； ⑶ 过压保护，每路单独可控。 3、能源管控模块：负责光能、风能、市电补偿三种能源的调配，给负载和蓄电池供电，管理蓄电池的充放电； ⑴ 支持光能输入，额定电压DC 24V，最大功率120W； ⑵ 支持风能输入，额定电压DC 24V，最大功率50W； ⑶ 支持市电辅助输入，额定电压DC 24V，最大功率150W； ⑷ 过充保护电压：DC 30V，恢复电压：DC 27V； ⑸ 过放保护电压：DC 20V，恢复电压：DC 24V； ⑹ 负载输出：额定电压DC 24V，最大功率240W； ⑺ 每路防反接、过压保护功能； ⑻ PWM三段充电方式。第一阶段：恒流快充，第二阶段：恒压慢充，第三阶段：浮充。 4、主控模块：负责各个模块的信号处理与运算，控制各个模块稳定运行； ⑴ 采用主流的STM32F4作为主控芯片，带有 FPU 的 ARM® 32 位 Cortex®-M4的CPU； ⑵ 额定电压：DC 3.3V，额定功率：3W； ⑶ 支持两种下载方式：带仿真功能的JLINK下载和USB转TTL下载； ⑷ 电源防反接保护功能。 5、最大功率点跟踪模块：使系统以最大功率输出对蓄电池充电，提高太阳能利用率； ⑴ 输入电压：DC 30-42V； ⑵ 输出电压：DC 24V，输出功率：120W。 6、电源模块：为整个系统所有模块提供稳定直流电源； ⑴ 额定功率：15W； ⑵ 额定电压：DC 24V； ⑶ 工作温度：0℃～55℃。 7、通讯模块：支持多种主流通讯方式，可以和上位机进行通讯； ⑴ 额定功率：6W； ⑵ 支持RS232、RS485、以太网、WIFI四种通讯方式。支持Modbus通讯协议。 8、辅助模块：包含矩阵按键及LED指示灯，允许自定义功能； ⑴ 额定功率：1W； ⑵ 配有4×4矩阵按键、8个LED指示灯和1个蜂鸣器。 9、触摸屏：以数字和图形形式显示系统状态和参数，同时可以控制设备运行状态。 ⑴ 额定电压：DC 5V； ⑵ 额定功耗：背光最亮：256mA@5V；关背光：127mA@5V； ⑶ 4.3寸串口屏（16位真彩色RGB显示（64K色））； ★⑷ 通断6路太阳能输入，显示6路太阳能电压电流（投标文件提供包含6路太阳能输入接口的实物照片并标注6路太阳能输入接口）； ⑸ 通断4路风能输入，显示4路风能整流后的电压； ⑹ 显示太阳能输出电压、电流、功率数值及功率曲线； ⑺ 显示供能状态、切换能源调配的方式； ⑻ 蓄电池、市电辅助输入、太阳能和风能输入故障显示及报警； ⑼ 设置太阳能、风能、市电的输出最大值； ⑽ 调节屏幕亮度、体验触屏、开关音量、系统信息； ⑾ 支持自定义开发。 ★10、所投智能微网控制实训系统设备生产厂商具有新能源多源智能控制中心软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； 11、所投智能微网控制实训系统设备生产厂商具有智能微网控制实训系统使用说明书； ★12、所投智能微网控制实训系统设备生产厂商具有配套的智能微网控制实训系统实训指导书（投标文件提供实训指导书封面和目录的扫描件或影印件）。 | 25套 |  |
| 2 | ▲智能离网微逆变实训系统 | 一、系统特点 1、智能离网微逆变实训系统包含智能离网逆变器与智能离网微逆变辅助平台两部分； 2、智能离网微逆变实训系统包含前级DC-DC升压模块，后级DC-AC逆变模块，升压驱动模块，逆变驱动模块，检测主控模板； 3、智能离网微逆变实训系统配置4.3寸串口屏； ★4、PCB模块划分，包含前级DC-DC升压模块，后级DC-AC逆变模块，升压驱动模块，逆变驱动模块，检测主控模板等各模块的功能注解（投标文件提供包含各个模块划分的实物照片并标注各个模块名称）； 5、PCB电路板关键信号可供测试； 可测试包括： ⑴ DC-DC降压模块测试点； ⑵ 逆变器功率源输入测试点； ⑶ 逆变驱动隔离供电测试点； ⑷ 前级DC-DC升压电路测试点； ⑸ 后级DC-AC逆变电路测试点； ⑹ 升压驱动模块测试点； ⑺ 单片机主控模块测试点； ⑻ 交流采样调理测试点； ⑼ 后级逆变隔离驱动测试点； ⑽ 逆变电压电流温度集成检测测试点； ⑾ 通讯模块测试点。 6、前级输入过欠压，过流硬件智能保护及软件报警指示；后级母线过压、后级逆变过欠压、过流硬件智能保护并指示； 7、逆变电压电流波形显示，前后级主共功率电路故障报警显示，驱动故障报警显示； 8、逆变输出电压频率支持上位机可调，输出电压支持硬件可调； 9、逆变电压电流有效值计算显示，有功功率计算显示，电压电流实时相位显示； 10、逆变器通讯系统包含四种通讯：RS232、RS485、WIFI、以太网协议； 11、逆变电压峰值、有效值计算显示；电流峰值、有效值计算显示，视在功率计算显示； 12、逆变器数据监控系统包含主动采样模式及智能数据回传模式； 13、本实训系统配置实训指导书； 内容必须包括： ⑴ 智能离网微逆变实训系统硬件电路设计与制作； ⑵ 智能离网微逆变实训系统焊接与软硬件基本调试； ⑶ 组态串口屏木块系统开发； ⑷ 逆变输出电能信号曲线显示； ⑸ 逆变输出智能控制系统设计； ⑹ 智能离网微逆变实训系统通信系统设计； ⑺ 智能离网微逆变实训系统软件开发。 二、技术要求 1、最大持续功率：240W； 2、峰值功率：400W； 3、空载电流：＜0.5A； 4、输入电压：DC 20V～28V； 5、输出电压：AC 220V（可调）； 6、输出频率：50Hz/60Hz（可切换）； 7、工作环境温度：0℃～55℃； 8、储藏温度：0℃～80℃； 9、转换效率：＞86%； 10、高压切断：28V； 11、低压报警：20V； 12、保护功能：输入过欠压过流、输出过欠压过流； 13、失真率：≤5%； 14、散热方式：风冷； 15、产品尺寸：L*W*H ≤ 490*250*100mm。 ★16、所投智能离网微逆变实训系统设备生产厂商具有智能微逆变系统软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； 17、所投智能离网微逆变实训系统设备生产厂商具有智能离网微逆变实训系统使用说明书； ★18、所投智能离网微逆变实训系统设备生产厂商具有配套的智能离网微逆变实训系统实训指导书（投标文件提供实训指导书封面和目录扫描件或影印件）。 | 25套 |  |
| 3 | ▲能源微网应用实训系统 | 一、工程环境模拟平台 可全面呈现并整合多种新能源部署环境，可自由组合型模拟平台，尺寸1550mm*800mm*1360mm（±5mm）。支持自由搭建地面光伏发电模块、屋顶光伏发电模块、风力发电模块等三种新能源。 ⑴ 需模拟真实太阳东升西落照射轨道，可调节光照强度，并能模拟夜间，自动复轨； ⑵ 需具备两种类型模拟的光伏安装方式； ⑶ 平台需内嵌高清显控屏，要求能直观显示光照、温湿度等数据，并对光源轨道，光照强度，光源运轨进行实时调控。 1、太阳能模块； 8块可自由安装拆卸，并完成列阵安装使用的单晶硅太阳电池板。1套光伏支架，能保证在露天环境下长期使用，耐高低温、耐老化，机械强度高；安装方便快捷；可不同倾角安装。 设备属性要求： ⑴ 要求17%以上转换率、高效率输出； ⑵ 具备卓越的弱光效应；采高透光率的钢化玻璃； ⑶ 铝合金工艺，坚固抗刮擦，安装方便。 2、永磁垂直发电机； 自动迎风护罩式相结合技术；低风速启动，并能适应不同风向；发电机类型：三相交流永磁。 满足以下参数： ⑴ 额定功率：10W； ⑵ 最大功率：15W； ⑶ 额定转速：400转/分； ⑷ 安全风速：35m/s； ⑸ 启动风速：≤2m/s； ⑹ 工作风速：3-20米。 3、风速仪 要求高灵敏度，高精度，量程宽，符合国际气象组织标准。可记录、导出数据。 ⑴ 主轴机构：双轴承旋转副； ⑵ 测量精度：0-70M/S； ⑶ 测量精度：±(0.3+0.03V)M/S(V：风速)； ⑷ 启动风速：≤0.3M/S； ⑸ 输入电压：24V； ⑹ 输出信号：485，Modbus。 二、电子中心管控平台 以数据采集、集中控制、能源负载、人机界面等组件为实现载体，通过各类高精度工业级元器件部署而成的具有光伏发电控制、风力发电控制、能源转化储存、电能控制调度、存储逆变等功能的智能控制平台。 ⑴ 整体工位可拆卸、可折叠，节约设备占地空间； ⑵ 采用钢结构和铝合金型材为基础材质； ⑶ 无缝衔接实际工程项目； ⑷ 套件式组件提供。 1、直流电压表 高精度测量直流电压表。 ⑴ 提供数字显示，具备本地数据查询； ⑵ 电流变比可编程设置； ⑶ 支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑷ 支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： ⑴ 量程：DC450V ⑵ 过负：1.2倍(持续)，10倍/5秒(瞬时)； ⑶ 功耗：<1VA/相； ⑷ 阻抗：>300KΩ； ⑸ 频率：45~65Hz； ⑹ 通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑺ 波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： ⑴ 工作温度：-10℃~+55℃； ⑵ 存储温度：-25℃~+70℃。 安全： ⑴ 交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： ⑴ 静电放电：4级； ⑵ 电快速瞬变脉群：4级； ⑶ 浪涌(冲击)：4级。 2、直流电流表 高精度测量直流电流表。 ⑴ 提供数字显示，具备本地数据查询； ⑵ 电流变比可编程设置； ⑶ 支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑷ 支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： ⑴ 量程：DC5A； ⑵ 过负：1.2倍(持续)，10倍/5秒(瞬时)； ⑶ 功耗：<1VA/相； ⑷ 阻抗：<20mΩ； ⑸ 频率：45~65Hz。 功能模块： ⑴ 通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑵ 波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： ⑴ 工作温度：-10℃~+55℃； ⑵ 存储温度：-25℃~+70℃。 安全： ⑴ 交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： ⑴ 静电放电：4级； ⑵ 电快速瞬变脉群：4级； ⑶ 浪涌(冲击)：4级。 3、交流电压表 高精度测量单相交流电压表。 ⑴ 提供数字显示，具备本地数据查询； ⑵ 电流变比可编程设置； ⑶ 支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑷ 支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： ⑴ 接线方式：单相； ⑵ 额定电压：AC450V； ⑶ 过负：1.2倍(持续)，10倍/5秒(瞬时)； ⑷ 功耗：<1VA/相； ⑸ 频率：45~65Hz。 功能模块： ⑴ 通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑵ 波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： ⑴ 工作温度：-10℃~+55℃； ⑵ 存储温度：-25℃~+70℃。 安全： ⑴ 绝缘放电：>100MΩ； ⑵ 交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： ⑴ 静电放电：4级； ⑵ 电快速瞬变脉群：4级； ⑶ 浪涌(冲击)：4级。 4、交流电流表 高精度测量单相交流电流表。 ⑴ 提供数字显示，具备本地数据查询； ⑵ 电流变比可编程设置； ⑶ 支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑷ 支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： ⑴ 接线方式：单相； ⑵ 量程：AC5A； ⑶ 过负：1.2倍(持续)，10倍/5秒(瞬时)； ⑷ 功耗：<1VA/相； ⑸ 频率：45~65Hz。 功能模块： ⑴ 通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑵ 波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： ⑴ 工作温度：-10℃~+55℃； ⑵ 存储温度：-25℃~+70℃。 安全： ⑴ 绝缘放电：>100MΩ； ⑵ 交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： ⑴ 静电放电：4级； ⑵ 电快速瞬变脉群：4级； ⑶ 浪涌(冲击)：4级。 5、直流电流电压组合表 高精度测量单相直流电压电流表。 ⑴ 提供数字显示，具备本地数据查询； ⑵ 电流变比可编程设置； ⑶ 支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑷ 支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： ⑴ 接线方式：单相； ⑵ 量程：DC5A 220V ⑶ 过负：1.2倍(持续)，10倍/5秒(瞬时)； ⑷ 功耗：<1VA/相； ⑸ 频率：45~65Hz。 功能模块： ⑴ 通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑵ 波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： ⑴ 工作温度：-10℃~+55℃； ⑵ 存储温度：-25℃~+70℃。 安全： ⑴ 绝缘放电：>100MΩ； ⑵ 交流耐压：AC2KV。 6、三相电流电压频率组合表 高精度测量单相直流电压电流表。 ⑴ 提供数字显示，具备本地数据查询； ⑵ 电流变比可编程设置； ⑶ 支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑷ 支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： ⑴ 接线方式：三相； ⑵ 通讯速度：1200-9600bps； ⑶ 电压：量程 380V/100V； 功耗 < 1VA； ⑷ 量程：AC5A 450V 功耗 < 1VA； ⑸ 频率：45~65Hz； ⑹ 电源：AC220V 功能模块： ⑴ 通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； ⑵ 波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： ⑴ 工作温度：-10℃~+55℃； ⑵ 存储温度：-25℃~+70℃。 安全： ⑴ 绝缘放电：>100MΩ； ⑵ 交流耐压：AC2KV。 7、PLC组件 18点NPN型输入，14点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出。AC220V（E）要求可外接扩展模块和BD板，可带时钟并对数据进行掉电保持，支持基本的逻辑控制和数据运算，支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能。 满足以下参数： ⑴ 绝缘电压：DC500V，2MΩ以上； ⑵ 抗噪声：1000V 1uS 脉冲1分钟； ⑶ 环境温度：0℃~60℃； ⑷ 环境湿度：5%~95%； ⑸ 通讯口1：RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试； ⑹ 通讯口2：RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等； ⑺ 通讯口3：BD板扩展通讯口RS-232/RS-485。 性能规格： ⑴ 程序执行方式：循环扫描方式、定时扫描方式； ⑵ 编程方式：指令、梯形图并用； ⑶ 处理速度：0.5us； ⑷ 停电保持：使用FlashROM及锂电池； ⑸ I/O点数：输入≥18点，输出≥14点； ⑹ 输出形式：R：继电器；T：晶体管；RT：继电器晶体管混合； ⑺ 供电电源：E：AC220V； ⑻ 内部线圈点数(M)：8512点； ⑼ 定时器（T）：点数：640点 规格：100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒， 10mS定时器： 设置时间0.01~327.67秒， 1mS定时器： 设置时间0.001~32.767秒； ⑽ 计数器（C）：点数：640点 规格：16位计数器：设置值K0~32767， 数器：设置值，-2147483648~+2147483647； ⑾ 数据寄存器(D)：8512字； ⑿ FlashROM寄存器(FD)：2048字； ⒀ 高速处理功能：高速计数、脉冲输出、外部中断； ⒁ 口令保护：6位长度ASCII； ⒂ 自诊断功能：上电自检、监控定时器、语法检查。 8、逆变器 输出正弦波，要求具有高可靠性，低故障率的特点，与国家电网质量匹配，不损坏电气设备。 满足以下参数： ⑴ 额定功率：120W； ⑵ 持续输出功率：100W； ⑶ 峰值功率：140W； ⑷ 额定输入电压：12.0±1.5V； ⑸ 额定输出电压：220±5%； ⑹ 频率：50±0.05Hz； ⑺ 转化率：≥88%； ⑻ 高压关断电压：15.5±0.5V； ⑼ 低压关断电压：10±0.3V； ⑽ 保险丝：40A； ⑾ 工作温度：-5°C~+85°C； ⑿ 工作湿度：10%~90%RH。 9、风光互补控制器 风光互补系统，适用于智能微电网系统。可同时控制风力发电机、太阳能电池板将风能和太阳能转化为电能供直流负载使用，并将多余电能存储到蓄电池中。 ⑴ 选用优质的工业级元器件确保产品的稳定性； ⑵ 完善的保护功能，使得系统的可靠性更高； ⑶ 限压、限流充电方式，保证蓄电池始终处于最佳充电状态； 满足以下参数： ⑴ 蓄电池额定电压：12V； ⑵ 风机额定输入功率：30W； ⑶ 光伏额定输入功率：30W； ⑷ 光伏浮充电压点：13.5V； ⑸ 蓄电池过放保护电压点：10.8V； ⑹ 输出过压保护电压点：14.3V； ⑺ 工作温/湿度范围：-20~+55℃/35~85%RH(但无结露)。 10、航空插头 31芯工业级航空插头，数据传输快速保真。要求防水防漏电插头，耐260度高温。满足以下参数： ⑴ 工作电压：500V； ⑵ 额定电流：10A； ⑶ 插拔次数：＞500次； ⑷ 工作温度范围：-25℃-85℃； ⑸ 耐压：1500V； ⑹ 接触电阻：2.5mΩ； ⑺ 绝缘电阻：2000MΩ。 11、继电器 要求采用铝合金材质的多触点继电器，控制信号达到某一定值时，可以按触点组的不同形式，同时换接、开断、接通多路电路，能扩大控制范围。起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。要求体积小，灵敏度高，结构合理，使用广，配插座换装方便； 满足以下参数： ⑴ 工作电压：DC24V； ⑵ 输出控制：4组12脚5A，每组有常开，常闭； ⑶ 主功能：开关；输入给电时，触头通或断； ⑷ 线圈参数： ① 额定功耗：0.9W、1.8VA； ② 吸合电压：DC：≤75%额定电压；AC：≤80%额定电压； ③ 释放电压：DC：≥10%额定电压；AC：≥20%额定电压。 12、接线端子 要求采用工程接线端子，韧性好，不易折断，卡位牢固，端子垂直度好，不滑丝，导轨式安装，方便快捷。 满足以下参数： ⑴ 额定电压：660V； ⑵ 电流：15A； ⑶ 连接符合标准：IEC 60947-7-1； ⑷ 接线数：0.5-2.5平方。 13、直流频闪警示灯 高亮度LED，圆形底盘固定，方便安装，采用高科技电子原理发光，模拟交通信号灯。 满足以下参数： ⑴ 工作电压：12V； ⑵ 工作电流：0.1A； ⑶ 功率：1W； ⑷ 主要材质：灯罩：PC，灯座：ABS； ⑸ 技术认证：CE； ⑹ 保护等级：IP30； ⑺ 颜色：红黄绿。 14、可调变阻器 可滑动调节电阻大小，以满足电路负载需求。 满足以下参数： ⑴ 功率：100W； ⑵ 电阻：1000Ω； 15、交流LED灯 采用精工航天铝材，要求具有优良的抗腐蚀和裂开的能力，散热效果好。要求阳极氧化处理，不易变色，采用晶元芯片灯珠，光衰小，寿命长。 满足以下参数： ⑴ 功率：1W； ⑵ 输入电压：220V； ⑶ 光色：红、黄、蓝； ⑷ 使用寿命：30000-35000H。 ⑸ 尺寸：灯头厚度2CM，灯头直径7CM，底座直径7.4CM，灯体高度10CM； 16、交流异步电动机 可在交流供电下转动的电动机。 满足以下参数： ⑴ 电压：220V； ⑵ 额定频率：50Hz； ⑶ 功率：6W； ⑷ 转速：1400转/分。 17、光伏逐日创客套件 又称太阳能追日系统是光热和光伏发电过程中，最优化太阳光使用，达到提高光电转换效率的机械及电控单元系统。保持太阳能电池板随时正对光源，让光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置，采用本系统能显著提高光伏组件的发电效率。 ⑴ 额定功率：15W； ⑵ 额定输入电压：24V； ⑶ 舵机扭矩：15kg.cm； ⑷ 可控角度范围：0-180°； ⑸ 信号死区2us； ⑹ 太阳能电池板规格：63mm*63mm； ⑺ 太阳能电池板额定功率：4V/90mA； ⑻ 支持双轴跟踪； ⑼ 开放程序，支持软件二次开发； ⑽ 配置创客训练套件。 三、能源互联网仿真规划平台 通过高清红外触摸显示屏，以交互式仿真场景沙盘为实训载体，融合仿真建模、空间数据处理、信息通信、分布计算及显示控制领域的核心技术，模拟再现多元化的能源供需网络系统情景。实训者可根据区域整体环境状况，根据对于多种能源的不同需求，规划设计匹配的能源系统，并对其进行协同优化，以能源利用效率最大化和能效的最优化作为综合实训的评估依据之一。 ⑴ 触摸屏类型：电容式10点； ⑵ 分辨率：1920x1080。 四、集中式环境管控软件 ★所投能源微网应用实训系统设备生产厂商具有集中式环境控制管理软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； 以7寸高清显控屏为载体，基于arm平台开发，能直观显示光照、温湿度、风速等数据，并对光源轨道，光照强度，风速进行调控；配套人机界面组态软件。 ⑴ 支持各单片机通讯； ⑵ 支持modbus通讯协议； ⑶ I2C协议，自由协议。 五、电子中心管控软件 ★所投能源微网应用实训系统设备生产厂商具有智能微电网中心管控软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； 通过对环境模拟平台产能模块的控制，产能数据的采集，以及就此真实数据与互联网仿真规划软件产生的模拟数据比对、调适等的互动操作，实现对于全网的电气参数采集、监视，处理报警，数据存储、分析、报表，远程控制，对于微网电源、负荷平衡计算以及新能源发电、储能、负荷综合调度管理。 ⑴ 测量记录的主要数据包括实训柜的输出电流电压波形图、外设示波器、逆变器电流波形图，可查看实时状态下输出电流，输出电压，互联网仿真规划软件数据的基本波形图，通过管控软件计算机将检测信号存贮到实时数据库中，需要实时数据库对用户应用程序的支持，该系统必须包括利用PLC系统、环境采集模块、风能发电机、太阳能发电板、逆变器、蓄电池等完成实时数据的采集和控制，并且具备查看实时监控数据与各设备的实时运行状态，为整个管控平台提供最基本的管控依据。 ⑵ 管控系统与光伏充、放电控制器，风能充、放电控制器，逆变控制器、仪表、PLC、变频器通信主要通过232/485接口与PLC进行连接，进行数据采集，环境控制和负载控制等。 同时与互联网仿真规划软件采用SOAP协议互动，通过Web Server进行数据共享。 ⑶ 收集记录历史数据，由管控平台报表系统，实现动态数据变化演示，可根据自己的需求定制报表数据，设置模拟时间（天、周、月、年）的方式回放数据内容，了解管控平台各项指标并进行数据分析。 ⑷ 采用SQL Server数据库系统建立数据结构，建立数据间的内在联系，便于数据修改、更新与扩充，同时保证数据的独立性、可靠、安全性与完整性，减少数据冗余，提高数据共享程度及数据管理效率。 ⑸ 采用与PLC系统的实时通信功能，对环境平台上的风机、光源控制器、太阳运轨、风能发电组、光伏发电组、以及蓄电池进行实时控制。 ⑹ 基于dotNet（C#）技术。 ⑺ 拥有至少10项监控内容； ⑻ 拥有至少15项操控对象； 六、能源互联网仿真规划软件 ★所投能源微网应用实训系统设备生产厂商具有能源互联网仿真规划软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； 基于VisualStudio的C#进行开发，采用MySql作为后台数据库，供使用者用地图属性进行修正、部署供能设备，从而模拟区域用能数据。 除此之外，软件可： 1、根据项目不同需要导入相应的地形模块，将地形模块按照需要进行网格化，同时初始化地形参数； 2、加载在区域模块之上的是应包含真实的地形地貌，包含设计成虚拟的地形地貌和3D地图模型； 3、设计区域内的各种工商业模型，设置各种土地类型，各种用能模块的用能情况，年平均，月平均，最高用能，最高用能时段，最低用能，最低用能时段等参数； 4、设置主要参数为日照强度、日照时间、风力情况、降雨情况，阴天/晴天/雨天等各种影响新能源的气候； 5、在平面地图上点击拖曳“光伏发电”、“风力发电”，“生物质能发电”等多种新能源用能模块，以及相对于的“储能装置”部署到相应区域，设置各种用能模块的用能情况，设定天气模块的各种参数，部署管道，完成区域能源的初始规划； 6、在初始化和部署完成后，展示整个区域能源状态，并根据预设值进行计算和输出，根据输出结果形成各类报表。通过模拟时间过程，可以动态调控各种能源的产能情况； 7、根据用能模块预设的用能参数，在设定范围内模拟计算出用能情况实时曲线，并同步图表显示； 8、根据设定模拟的间隔将天气模块加到能源模块，同步将能源模块计算产生的能源量和用能模块产生的能源量进行比较分析； 9、拥有至少4种不同图层修正； 10、所投能源互联网仿真规划软件可以进行5种不同种类的能源模拟； 11、拥有至少7种不同能源方案报表参数； 12、所投能源互联网仿真规划软件具有精确到每一天的模拟地图气象数据。 软件运行环境： ⑴ 客户端操作系统：win7，需接入互联网； ⑵ 服务器端操作系统：Windows8/Windows7/WindowsXP。 耗材包： ⑴ 紧固件套件：1包； ⑵ 线号管：1包； ⑶ 叉型冷压端子：1包； ⑷ 插入式连接端子：1包； ⑸ 低压电线电缆、控制电线电缆（黑色）：1包； ⑹ 低压电线电缆、控制电线电缆（红色）：1包； ⑺ 卷式结束带：1包； ⑻ 束线带：1包； ⑼ 线缆紧固铰接连接器件：1包。 工具包： ⑴ 万用表； ⑵ 剥线钳、斜口钳、冷压压线钳； ⑶ 螺丝刀、工具刀。 七、赛教融合 ★本着“赛教融合”的建设思路，所投产品可以兼容光伏电子工程的设计与实施赛项规程，能够完成所有任务。（投标文件提供承诺函） 注：中标供应商需按近三年“光伏电子工程的设计与实施赛项”的任务书要求完成任务书任务供采购人验收小组检验。如出现不满足要求的情况，采购人有权追究中标供应商责任。 | 10套 |  |
| 4 | 能源微网规划实训系统 | 一、系统规格参数 ⑴ I7/6核/16G/512G固态硬盘/核心显卡； ⑵ 显示器尺寸：23.8英寸(1920*1080)； ⑶ 随机机房管理软件：支持还原及同传。 二、软件功能 基于VisualStudio的C#进行开发，采用MySql作为后台数据库。 除此之外，软件可： 1、根据项目不同需要导入相应的地形模块，将地形模块按照需要进行网格化，同时初始化地形参数； 2、可选择全国任意地区（精确到省市区）作为区域能源模拟的目标区域，并得出当地经纬度、光伏组件最高最低工作温度； 3、加载在区域模块之上的是应包含真实的地形地貌，包含设计成虚拟的地形地貌和3D地图模型； 4、设计区域内的各种工商业模型，设置各种土地类型，各种用能模块的用能情况，年平均，月平均，最高用能，最高用能时段，最低用能，最低用能时段等参数； 5、设置主要参数为日照参数、湿度参数、风力参数、面积参数； 6、在平面地图上点击拖曳“光伏发电”、“风力发电”，“生物质能发电”等多种新能源用能模块，以及相对于的“储能装置”部署到相应区域，设置各种用能模块的用能情况，设定天气模块的各种参数，部署管道，完成区域能源的初始规划； 7、在初始化和部署完成后，展示整个区域能源状态，并根据预设值进行计算和输出，根据输出结果形成各类报表。通过模拟时间过程，可以动态调控各种能源的产能情况； 8、可以根据家庭成员数量、工厂产量、小区户数、商场面积产出标准能耗参数； 9、根据用能模块预设的用能参数，在设定范围内模拟计算出用能情况实时曲线，并同步图表显示； 10、可以根据供冷度日数、供暖度日数及制冷制热能耗占比合理划分区域内的一般能耗与制冷制热能耗； 11、拥有至少4种不同图层修正，拥有4种环境参数； 12、可以进行至少5种不同种类的能源模拟； 13、拥有至少7种不同能源方案报表参数； 14、所投能源微网规划实训系统具有精确到每一天的模拟地图气象数据，气候数据库涵盖全国多数城市2013-2016年的气候数据； 15、所投能源微网规划实训系统具有市面上6家逆变器厂商的实际数据，5家光伏组件厂商的实际数据； 16、可以根据设施地区经纬度与气候参数计算单位面积内逆变器最佳数量； 17、可以自行比较同一模型不同能源规划方案的优劣。 软件运行环境： 1、客户端操作系统：win7，需接入互联网； 2、服务器端操作系统：Windows8/Windows7/WindowsXP。 | 57套 |  |
| 5 | 光伏智慧监控系统 | 一、55寸液晶拼接显示单元 1、单元尺寸：55英寸；9块拼接； 2、物理拼缝：3.5mm； 3、使用寿命：60000小时； 4、屏幕比例：16：9； 5、分辨率：1920 × 1080； 6、亮度：500cd/㎡； 7、对比度：4000：1； 8、可视角度：178°/178°； 9、响应时间：6ms； 10、动态降噪，Active Matrix技术； 11、接口：DVI、HDMI，VGA，RJ485； 二、智能云图像拼接控制器 1.纯硬件高速切换：无内嵌操作系统，启动速度快，没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。 2.连续7×24小时工作：支持7×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求。 3.高速背板互连技术：采用高带宽切换主芯片，先进的背板互连技术，处理器具有强大的高速数字视频处理能力，能完成各种不同格式视频之间的实时快速切换。 4.“8G”并行总线技术：不同输入输出具有“8G”并行总线格式；每一路输入输出通道独享一路8Gbps的总线，某一路输入输出的视频异常不会对其它通道造成任何影响； 5. 内置时钟同步处理技术：所有输入输出总线上的信号，采用最新DDR3缓存技术，实现时钟的同步处理，切换操作在黑场间隙动作，确保输出的快速切换和连续性，实现了无缝切换效果； 6.倍频倍线功能：视频接口和种类涉及到多个视频领域，包括PC（计算机视频）领域、CE(消费视频)领域、SDI（广播视频）领域等，各个不同领域的视频技术，实现不同种类视频、不同格式的视频之间的相互切换，须具有倍频倍线技术 7.图像拼接控制器至少具有8路高清信号输入；12路高清信号输出，支持VGA、DVI、HDMI等输出接口，分辨率自适应，输出色彩支持8位、16位、32位颜色 ★8.图像拼接控制器噪声检测，整机噪声不大于29dB。（投标文件提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或影印件） 9.图像拼接控制器支持信号快速开窗，将软件界面的信号开窗到大屏幕，信号在大屏幕上出现的时间小于6ms。 10.图像拼接控制器具有抗震功能，频率范围：5-50-5 HZ,加速度：1G,震动时间：30min/轴向，轴向：相互垂直的3个方向，设备正常工作。 11.图像拼接控制器支持苛刻的使用环境，高温参数设置：温度60℃ 湿度25% RH，恒温湿热：温度40℃，湿度80% RH，低温参数设置：低温-10℃ 湿度25% RH，分别测试后设备运行正常。 三、超高清可视化智能管理软件 具有大屏幕控制管理技术和分布式拼接控制技术，应至少包含两个软件包：大屏幕控制管理软件和分布式拼接智能管理软件，为避免软件著作权纠纷，同时为该软件的二次开发提供相应的技术保障，此软件要求具有： ★1、超高清可视化智能管理软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； ★2、大屏幕控制管理软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； ★3、分布式拼接智能管理软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）。 四、大屏幕配套机柜系统 定制，带封板机柜式电视墙，落地式安装。 五、大屏配套线缆 DVI/HDMI高清信号线缆，控制器到大屏的所有线缆，不大于15米。 六、电站运行数据 ★所投光伏智慧监控系统具有10个不同地区分布式光伏电站运行数据，并展示于平台上，满足教学使用需求。（投标文件提供包含10个电站的名称和今日发电量的截图） | 1套 |  |
| 6 | 智能微网信息化系统 | 一、系统概述 智能微网信息化系统完美呈现新能源综合应用，包括光伏、风力、地热、余热、水循环利用等多能互补，多能循环利用，再现住宅、商业、工业、公共事业等多种人居应用场景，构建智能绿色环保建筑典范。通过智能中央控制平台，结合通信技术传感技术、感知技术等，实现智慧能源高效利用。 硬件技术要求： 1、按照长2800MM、宽1400MM米进行制作。 2、底托：采用优质干燥木材制作并有防火保护涂料，再用12mm厚胶板盖面。 3、相关配件采用ABS材质制作，激光雕刻成型、采用2000目的砂皮细化打磨。使每一部件均达到光滑、无任何毛刺。 4、模部分小件采用工业3D打印实现，材质为ABS。 5、局部细节采用ABS一次成型制作，部件打磨完整，细节均在模型中有所体现。 6、本套模型中所涉及的油漆均为2K油漆，光泽度较高。分层喷涂时采用3M胶进行遮掩，使每层油漆不产生化学反应，无渗透现象。 7、模型中所涉及的电气部分均采用国内知名品牌，确保产品安全，运行中配有紧急复位装置，保护模型。 8、本套模型包括光电分段控制，输入电压为220V、输出为12V，均为安全电压。 9、信息化显示系统内容： ⑴ 能源分类、能源应用现状及未来发展方向； ⑵ 太阳能、风能和生物质能的开发技术及利用方式； ⑶ 氢能、核能、潮汐能、地热能等其他新能源； ⑷ 智能微电网应用技术、合同能源管理和碳交易的相关内容。 二、分布式光伏仿真规划系统 可以导入各种现实或模拟地形地貌，以网格形式进行部署和展示系统，具有地形、气候、成本、收益等功能模拟。培养学生从多方面角度去综合考究区域能源规划的能力。 ★所投智能微网信息化系统设备生产厂商具有分布式光伏仿真规划软件的计算机软件著作权登记证书（投标文件提供计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件）； 系统功能要求如下： 1、初始化功能 可根据项目不同需要导入相应的地形模块，将地形模块按照需要进行网格化同时初始化地形参数，在平面地图上点击用能模块，部署到相应区域，设置各种用能模块的用能情况，设定天气模块的各种参数，完成沙盘的初始规划。 2、部署功能 用户根据初始化完成对沙盘及提供的地形、气候情况部署能源设施，能源设施部署后即对能源模块的参数进行初始化设定。 3、应用功能 在初始化和部署完成后，展示整个沙盘状态，并根据预设值进行计算和输出，根据输出结果形成各类报表。在沙盘模拟时间过程，可以动态调控光伏支架安装方式、发电方式。 ⑴ 园区模块 即沙盘展示的区域，也是让客户进行新能源规划部署的整个范围，根据需要预设园区的尺寸，并网格化园区。 园区模块包含4个图层。 ⑵ 地形模块 加载在园区模块之上，可以是真实的地形地貌，也可设计成虚拟的地形地貌，基本参数：高程、地貌特征、地表、植被、对各种能源的影响因素，用地类型等。 地形模块包含2个影响参数。 ⑶ 能源模块 将新能源设备设定参数（装机容量、光伏组件数量、对光伏组件的支架的选择、发电方式的选择、运维次数等）后放置到沙盘中。 能源模块包含5种支架安装方式、2种发电方式的选择。 ⑷ 用能模块 ★设计园区内的用能负载模型，可以设置用能模块的用能情况，容积率、用电指标、用电时间、用能波动参数（投标文件提供软件运行时设置用能模块的用能情况，容积率、用电指标、用电时间、用能波动参数的截图）。 建筑包含3个可自定义的参数。 ⑸ 天气模块（沙盘系统第四层，二维网格，不显示） 设计园区的气候情况，根据预设的年平均、月平均条件，可以在平均值范围进行随机模拟。主要参数为日照强度、日照时间。 4、模拟功能 根据能源模块所部署的区域，将该区域的地形影响因素和天气影响因素进行分析计算，得出能源模块产生的现金流。同步图文显示。 5、方案汇总包含11个统计参数，能源报表包含6种类型的报表 | 1套 |  |
| 7 | 新能源在线教育综合服务系统 | 一、系统概况 院校后台管理中心; 子模块; 功能介绍. 基本信息管理; ★院校管理人员可对院校的基础信息进行设置和维护、更新，包含banner、院校logo等。（投标文件提供新能源在线教育综合服务系统运行时的截图并标注修改banner、院校logo的功能）. 公告信息; 院校可发布公告信息，通过管理员编辑内容以公告或新闻等文本图片信息发布动态推送给入驻平台全校学生。. 教师管理; ★管理员可对教师信息进行编辑包含照片、联系电话、姓名、账号密码重置等，以及班级分配、教师增减、批量导入教师信息、搜索教师信息功能。（投标文件提供新能源在线教育综合服务系统运行时的截图并标注修改照片、联系电话、姓名、账号密码、班级分配、教师增减、搜索教师信息的功能）. 班级管理; ★管理员能创建班级并对班级参数进行修改配置，可设置负责管理员分配、班级学生信息、创建班级小组、批量导入或导出学生信息、添加班级课程等功能。（投标文件提供新能源在线教育综合服务系统运行时的截图并标注设置负责管理员分配、班级学生信息、创建班级小组、批量导入或导出学生信息、添加班级课程的功能）. 学生管理; ★管理员可单独增加或表格批量导入学生信息，对学生包括学生姓名、班级、学号、账号密码等信息进行设置并可搜索和筛选学生。（投标文件提供新能源在线教育综合服务系统运行时的截图并标注设置学生姓名、班级、学号、账号密码、搜索和筛选学生的功能）. 课程管理; 管理员可通过课程资源库搜索相应课程，配置组合课程视频章节以定制课程分配给班级小组，查看或增删课程，编辑自定义课程资源类型，上传课程视频文件、封面图片、简介文本以及章节信息。. 课程共享; 管理员可上传分享自有课程或院校端平台课程通过平台总后台审核后即可共享到平台“共享课程”供其他院校师生交流学习，共建共享优质教学资源。. 数据分析; 在数据分析模块管理员后台可直观的查看班级整体任务完成情况及学生学习状况，包含学习即完成进度等信息。. 账号管理; 管理员可查看平台院校端账户信息，并且可以更改平台为院校设定的初始密码。. 学生端学习中心; 资源检索; 为学生提供便捷的课程搜索功能以及资源筛选分类，可根据关键字段数据获取所需教学内容。. 课程学习; ★学生可进入个人中心在线查看所学习的全部课程、企业课程、正在进行和已完成的课程，复习、预习课程资源。通过查看学习进度和测试分数状况适当调整自身的学习安排和计划。（投标文件提供新能源在线教育综合服务系统运行时的截图并标注可查看所学习的全部课程、企业课程、正在进行和已完成的课程的功能）. 在线测试; 学生可以根据不同岗位自主选择相应课程学习并完成在线评测，在线测试题型包括多选、单选、判断的客观题，测试内容从平台试题库随机抽选10-20题，提交即可得出分数，成绩达标的学生可申请课程对应的相应岗位。. 岗位申请; 支持学生在线申请由院校、平台、企业三方认证的学习能力证书，证书申请流程为选择应聘企业、学习定制课程、通过在线测试、获取电子版证书，获取证书后推送证书及简历给企业。. 课件下载; 学生可在平台下载相关课程课件用于课前预习或课后复习。. 软件下载; 学生可在平台下载能源互联网仿真规划软件，软件高度还原现实场景，科学规划区域新能源。. 个人设置; 学生可在线接收平台和院校推送来的消息公告，最快获取成绩、作业等信息通知。. 平台远程服务支持; 在线助教; 教师或学生可通过平台“在线客服”模块回复“在线助教”，平台即会安排一对一教学顾问对管理员平台使用或学生在学习过程中的疑问进行帮助，教学顾问也可入驻院校师生交流群进行互动教学学习交流。. 课程优化; 教师可通过平台“在线客服”发送所需要包装优化的视频课程，平台将提供专业的视频后期制作团队为管理员优化课程，包含素材补拍、美术设计、视频精剪、字幕制作等多道优化工序。. 在线题库; 平台题库内容与专业教材或技能实训类课程配套。平台可辅助为院校共享或自有课程进行配套试题的研发。. 运营支持; 平台对院校共享课程进行多渠道搜索引擎优化推广，包含百度搜索、搜狗搜索、360搜索等，切实扩大院校及管理员影响力边界。. 二、资源清单 序号; 课程类别; 课程名称; 内容要求. 1; 技能实训类; 分布式光伏电站安装VR; 课程内容需要包含： 分布式光伏电站安装VR教程 第1章 分布式光伏电站安装VR教程 1.1分布式光伏建设安装教程. 2; 智慧能源应用系统; 课程内容需要包含： 第1章 系统概述及系统文档 第2章 系统组成及安装 第3章 系统配置 第4章 监控功能 第5章 能源计量 第6章 馈电管理 第7章 智慧能源管理 第8章系统升级及技术支持.. 3; 光伏电站典型设计及相关技术要点分析; 课程内容需要包含： 第1章 光伏电站典型设计及相关技术要点分析. 4; 智慧新能源实训系统; 课程内容需要包含： 第1章 境模拟平台安装 第2章 电子中心管控平台安装 第3章 智慧新能源实训系统-系统开发 第4章 光伏逐日系统 第5章 能源互联网仿真规划系统 第6章 智慧新能源系统调试. 5; 光伏电站系统性能优化与效率提升; 课程内容需要包含： 第1章 光伏逐日系统说明； 第2章 光伏逐日系统开发设计. 6; 智慧新能源系统-PLC逻辑控制; 课程内容需要包含： 第1章 PLC的基本控制和定时功能 第2章 基于PLC的微电网控制 第3章 PLC的通信与数据采集. 7; 光伏发电工程设计概算编制; 课程内容需要包含： 第1章 光伏发电工程设计概算编制. 8; 领跑者师资培训计划; 课程内容需要包含： 第1章 能源微网概念与应用 第2章 能源微网关键技术 第3章 微网的延伸 第4章 微网的应用. 9; “领跑者”师资培训计划—CCER项目体系; 课程内容需要包含： 第1章 气候变化与碳排放权交易及CDM机制 第2章 CCER项目体系. 10; 产品与功能; 课程内容需要包含： 第1章 产品与功能 第2章 设备现场安装 第3章 Portal端的电站创建 第4章 Portal前端页面配置. 11; 光伏电站日常检测与数据分析; 课程内容需要包含： 第1章 光伏电站日常检测与数据分析. 12; 新能源利用与开发; 第1章 课程内容需要包含： 第2章 能源与需求 第3章 太阳能开发与利用技术 第4章 生物质能开发与利用技术 第5章 风能开发与利用技术 第6章 氢能与燃料电池技术 第7章 其他新能源开发与利用技术. 13; 能源监控系统开发; 课程内容需要包含： 第1章 力控组态软件基本认识 第2章 力控组态软件任务实训. 14; 光伏逐日系统开发; 课程内容需要包含： 第1章 光伏逐日系统说明 第2章 光伏逐日系统开发设计. 15; 风光互补控制器实训; 课程内容需要包含： 第1章 风光互补控制器硬件电路设计 第2章 风光互补控制器基本测试 第3章 风光互补控制器数码管的使用 第4章 风光互补控制器状态指示灯的使用 第5章 风光互补控制器能源管理系统 第6章 多路电压采集与显示程序设计 第7章 RS232串口通讯程序设计. 16; 光伏财务评价软件介绍; 课程内容需要包含： 第1章 光伏经济评价软件实际操作. 17; 专业课程类; 光伏发电技术; 课程内容需要包含： 第1章 光伏发电系统概述 第2章 离网光伏系统部件选型 第3章 集中并网光伏系统选型 第4章 分布式光伏系统选型 第5章 光伏电站建设可行性. 18; 非化石电站形式及塔式光热电站介绍; 课程内容需要包含： 第1章 非化石电站形势及塔式光热电站介绍. 19; 光伏电站规划与设计; 课程内容需要包含： 第1章 光伏电站选址勘察 第2章 章光伏发电系统规划与设计 第3章 储能技术 第4章 离网光伏系统关键器件选型 第5章 并网光伏系统关键器件选型 第6章 屋顶并网光伏系统关键器件选型 第7章 光伏防雷与接地设计. 20; 新能源建设项目设计管理; 课程内容需要包含： 第1章 新能源项目设计管理. 21; AutoCAD2010基本应用; 课程内容需要包含： 第1章 AutoCAD2010基本认识 第2章 AutoCAD2010任务实训. 22; 新能源系统概论; 课程内容需要包含： 第1章 绪论 第2章 太阳能 第3章 风能 第4章 生物质能 第5章 其他新能源 第6章 智能微电网应用技术 第7章 合同能源管理 第8章 碳交易. 23; 硅材料电池原理及制造; 课程内容需要包含： 第1章 太阳能和光伏产业 第2章 光伏电池物理 第3章 硅的特性 第4章 工业硅的生产 第5章 高纯硅的制备 第6章 单晶硅的生长 第7章 多晶硅的铸造 第8章 电池片制备. 24; 太阳能光伏理化基础; 课程内容需要包含： 第1章 光资源 第2章 原子结构 第3章 晶体基本知识 第4章 化学键和分子结构 第5章 晶体缺陷 第6章 半导体材料性能 第7章 光伏电池性能. 25; 光伏工程项目管理; 课程内容需要包含： 第1章 建设工程项目管理要点概述 第2章 光伏工程EPC项目管理程序 第3章 光伏工程设计管理 第4章 光伏工程采购管理 第5章 光伏工程施工管理 第6章 光伏工程试运行与验收管理. 26; 行业类课程; 光资源专业全周期工作内容; 课程内容需要包含： 第1章 光资源专业全周期工作内容. 27; 光伏发电领域先进技术综述与应用建议; 课程内容需要包含： 第1章 光伏发电领域先进技术综述与应用建议. 28; 光伏产业技术经济分析及应用; 课程内容需要包含： 第1章 光伏项目经济效益影响因素分析 第2章 企业应对电价调整的策略 第3章 光伏项目经济评价 第4章 国民经济评价 第5章 光伏财务评价软件实操介绍. 三、服务时间 系统使用及服务有效期为三年，自双方合同签订后项目交付完成之日起开始计算（不超过合同签订日期后60个工作日）。 | 1套 |  |
| 8 | 实训室环境改造及配套网络搭建 | 一、总体要求 1、安装牢固，不易晃动；电源线、数据线需捆扎；布线应充分考虑学校特殊环境，线槽、布线必须牢固，不易损坏； 2、实验室装修：墙面石膏找平、墙面基层处理、墙面腻子处理、乳胶漆均为204平方米；集成吊顶159平方米；三防板吊顶、三防板龙骨均为61平方米；灯具1批；包石膏板造型6.6米；包管道2根；环氧地坪220平方米；电路改造等； 3、国标优质线材辅材； 4、布线、设备安装必须充分考虑安全因素和整体效果； 5、线槽、扎带、胶布、插排等一切工程辅材及系统集成； 6、实验室环境改造并配套完成网络搭建； 7、实训室设计图。 二、实训室装饰装修要求 2.1装饰系统 1、地面部分. ⑴; 环氧地坪; 使地面美观防滑耐磨，地面刷地坪漆，优质。; 220m2. 2、墙面部分. ⑴; 石膏找平; 保证墙面的平整性；; 204m2. ⑵; 腻子处理; 对基层进行腻子处理，使漆膜能与基层可靠结合，优质；; 204m2. ⑶; 乳胶漆; 滚刷乳胶漆，含调色，优质；; 204m2. ⑷; 包下水管道; 加气块，规格：30cm*60cm*10cm，优质。; 2根. 3、顶面部分. ⑴; 集成吊顶; 规格：600mm*600mm，优质；; 159m2. ⑵; 三防板吊顶; 优质；; 61m2. ⑶; 吊顶轻钢龙骨; 用于吊顶装饰，优质。; 220m2. 4、其他. ⑴; 垃圾外运; 1项. ⑵; 材料二次搬运; 1项. 2.2供配电系统 序号; 项目; 规格; 数量. 1; 市配电柜; 尺寸：1800mm*800mm*400mm；箱体冷轧钢板1.2mm，柜门冷轧钢板1.5mm；表面喷塑；优质。; 1个. 2; 市电配电; 市电输入配电柜； 市电总功率约100kW； 输入总开关：380V 320A计1个； 空调380V 16A 3个； 220V 10A照明计6路； 220V 10A插座计6路； 输入输出总开关：380V 160A计2个； 预置新能源发电输入开关：380V 60A 1个； 应急照明一路； 其他视剩余空间和需求适当预留备用； 优质。; 1套. 3; 插座; 市电插座规格：118型 10A 20孔，带底盒，优质。; 18组. 4; LED照明灯; 规格：600mm*600mm；功率不低于32W，优质。; 18只. 5; 应急LED筒灯; 应急照明，含施工，优质。; 6只. 6; 轨道射灯; 室内照明，优质。; 20只. 7; 照明开关; 86型，优质。; 6只. 8; 阻燃铜芯线（照明、插座供电）; 阻燃电源线，含施工，规格：ZRBV-2.5mm2，优质。; 500米. 9; 阻燃铜芯电线; 空调用阻燃线，含施工，规格：ZRBV4mm2，优质。; 360米. 10; 镀锌电管; 照明，插座使用，含施工，规格：KBG20；优质。; 50米. 11; 镀锌电管; 空调电缆使用，含施工，规格：KBG25；优质。; 50米. 12; 镀锌桥架; 强、弱电各1道，下走线用，含施工，规格：300mm*100mm；优质。; 60米. 13; 电管支架; 优质。; 30米. 14; 包塑软管; 辅材，Ф30，优质。; 20米. 15; 市电输入线缆; 市电输入，含施工和辅材；由8号楼配电房引至实训室配电柜；线缆规格：ZC-YJV 4×70mm2+1×35mm2，优质。; 120米. 16; 预置新能源发电输入电缆; 线缆规格：ZC-YJV 4×50mm2+1×25mm2，优质。; 5米. 2.3综合布线 序号; 名 称; 主要技术参数; 数量. 1; 综合布线; ⑴ 国产正品超五类双绞线、水晶头，国标电源线等强弱电综合布线施工，接线板安装到实验桌； ⑵ 包含布线所需要的1.2米标准网络机柜，6台千兆24口交换机，确保实验室设备千兆组网； ⑶墙面安装18组86网络插座（含模块及布线）。 ⑷ 包含安装、调试，确保设备正常运行。; 1套. 三、实训室教学设施要求 序号; 名 称; 主要技术参数; 数量. 1; 投影; ⑴ 亮度：5000流明； ⑵ 对比度：500000:1； ⑶ 标准分辨率：XGA（1024*768）； ⑷ 最高分辨率：1920*1200； ⑸ 扫描频率：水平：15-92kHz ，垂直：48-92Hz； ⑹ 光源类型：激光； ⑺ 光源寿命：20000小时； ⑻ 投射比：1.30-1.93：1； ⑼ 投影距离：1.02-7.62m； ⑽ 投影尺寸：40-300英寸； ⑾ 电脑兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL60； ⑿ 支持HDBaseT功能； ⒀ 包含安装及配套的投影机吊架、投影幕布、分频器等。; 1套. 2; 吸顶 空调; ⑴ 功能：冷暖（PTC电加热）； ⑵ 制冷量(W)：12000； ⑶ 制热量(W)：12500（14360）； ⑷ 额定电压：380V； ⑸ 额定频率：50Hz； ⑹ 能效比：3.12； ⑺ 能效等级：3级； ⑻ 制冷/制热额定电流（A）：5.8/5.9（7.5）； ⑼ 制冷/制热最大输入电流（A）：7.8/7.5（10.3）； ⑽ 制冷/制热额定功率（W）：3850/3900（5760）； ⑾ 循环风量（m³/h）：1750； ⑿ 制冷剂名称/灌注量（kg）：R32/2.45； ⒀ 防水等级：IPX4； ⒁ 噪音（室内/室外）dB（A）：53/62； ⒂ 气候类型：T1； ⒃ 防触电保护类别：I； ⒄ 主体外形尺寸（cm）（宽*高*深）：约840cm*290cm*840cm； ⒅ 面板外形尺寸（cm）（宽*高*深）：约950cm*65cm*950cm； ⒆ 室外机外形尺寸（cm）（宽*高*深）：约1032cm*1250cm*412cm。; 3台. 3; 实训 桌凳; ⑴ 实验桌规格：≤1200㎜*600㎜*900㎜，采用防火板。面板采用防火板加防静电皮，易于清洁，具有阻燃，耐磨等特点。皮条封边。质感好耐磨性好，耐磨耐烫不变形。背板上安装8个电源插座，桌脚采用五金配件，连接牢固； ⑵ 支架采用优质无缝优制钢管，表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序，具有防水、耐磨、耐高温功能，桌脚配有防护套，防止噪音和地板刮伤； ⑶ 特性：产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调鲜明，完全符合环保要求； ⑷ 每个实验桌配套2个钢质方凳，带防滑功能，面板与实训桌保持一致。; 12台. 4; 电脑 桌凳; ⑴ 桌面采用25mm高密度防火板，胶条封边，尺寸：≤70cm*60cm*75cm。; 56套. 5; 讲台 桌凳; ⑴ 钢制讲台，桌面主体选用优质冷轧钢板，厚度不低于1.2mm，精加工制作。表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用板； ⑵ 产品规格：≤1100mm*700mm*960mm，讲台内可放置中控，展台，显示器、主机、功放等电教产品。支持中控，主机，DVD,功放音箱，展台等所有多媒体系统设备。讲台配备漏电保护开关及防静电接地装置，老师使用更安全。; 1套. 6; 文化墙; ⑴ 职业素养与实训室制度建设布置； ⑵ 企业文化、校园文化、专业文化、职业文化等； ⑶ 安全须知； ⑷ 设备详细介绍与操作流程。; 15版. 7; 物料柜; ⑴ 坚固耐用防火放高温，厚度：2.5mm； ⑵ 独立悬挂结构，可根据实际情况自由调节高度，便于存放设备，单轴承重100kg； ⑶ 柜体尺寸（单体）： ≤600mm*1800mm*400mm。; 10个. 8; 音响; ⑴ 输出功率：50W，输出定压：70-100V； ⑵ 频率响应：60Hz-16KHz，≤±2dB； ⑶ 输入信号：话筒（两路）：600欧； ⑷ 配TD202喇叭四只（吸顶安装）。; 1组. 9; 遮光 窗帘; 满足教学环境需要。; 1项. | 1套 |  |

二、报价要求

本项目须报投标总价，报价包含完成本项目所产生的一切费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标供应商报价时综合考虑报价风险。

三、安装调试、质保及售后服务要求

1、技术支持与服务要求

⑴ 提供相关技术资料和文档资源；

⑵ 提供上门安装部署服务，以及产品的使用操作培训服务；

⑶ 提供完整的教程和实训资源库；

⑷ 提供免费的电话产品问题咨询及相关技术支持服务；

⑸ 提供故障确认和处理服务。

2、产品交付安装及部署服务

2.1服务内容

⑴ 完成产品交付的软硬件安装部署工作；

⑵ 实训工位架设；

⑶ 完成产品中的实训工位拆箱、安装、调试；

⑷ 硬件设备部署；

⑸ 完成产品中的环境平台、管控平台、能源互联网仿真规划平台的安装、连接、配置；

⑹ 软件系统安装；

⑺ 完成产品需要的软件运行环境的搭建，以及产品中配套的PLC管理系统、通讯应用系统安装和调试。

2.2服务标准

1名设备工程师，按照全实训演示功能交付。

2.3准备条件

⑴ 完整产品已到达现场。

3、产品使用及实训培训服务

3.1服务内容

⑴ 在产品完成安装部署后，对客户进行产品使用及实训方面的培训：

① 产品基本介绍；

② 基于产品实物，对产品进行介绍。主要包括产品配套、产品组成、产品部件、应用系统、场景演示等。

⑵ 产品基础课件培训：

基于PPT课件，对产品进行详细的介绍。主要包括产品概要、产品特色、涉及的技术、产品功能、产品组成、产品配套、产品服务、软硬件详细介绍、产品的日常维护、常见问题及注意事项等。

⑶ 产品实训操作培训：

基于PPT课件以及上机实际操作，对产品配套实训教程中的主要和关键实训章节部分，进行培训讲解和实机讲解。

3.2服务标准

1名售后工程师，对客户院校的相关老师和学生进行培训。

3.3准备条件

⑴ 已完成产品软硬件的安装部署，产品可以正常使用且处于交付形态；

⑵ 有会议室或带有投影机的教室；

⑶ 客户院校师生具备一定的计算机、电子电器方面的基础知识和技能。

4、故障处理及问题咨询服务

对于已完成交付安装和产品培训的客户，遇到的问题提供咨询解答服务，对于产品出现故障的客户，进行产品的故障排查和处理服务。

故障处理及问题咨询服务参加下表：

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 问题及故障反馈方式 | 电话、短信、邮件、QQ、微信。 |
| 2 | 服务时间 | 正常工作日。 |
| 3 | 问题咨询范围 | 可以对与产品功能、使用、实训、技术等方面的相关问题进行解释和回答。 |
| 4 | 故障相应及处理 | ⑴ 本地化服务，在采购人所在地（合肥市）设有售后服务站点。 ⑵出现故障2小时以内到达现场，并解决故障。 |

5、产品保修范围及期限

| 器件类型 | 保修期限 |
| --- | --- |
| 产品主机及配件 | 三年保修 |
| 耗材、工具 | 无保修 |