可摘义齿制作专项职业能力考核规范

一、定义

运用口腔活动修复工艺技术，为口腔临床提供技术服务的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：可摘义齿制作 职业领域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 全口义齿制作 | 1.能灌注上下颌模型 2.能进行脱模 3.能上牙 合 架 4.能调整平衡牙 合 架 5.能排列人工牙 6.能制作基托蜡型 7.能进行装盒 8.能完成去蜡，涂布分离剂 9.能进行发粉充胶 10.能完成煮齿 11.能开盒、打磨、抛光 | 1.模型材料知识 2.模型灌注知识 3. 牙 合 架分类和用途 4.排牙原则 5.排牙的步骤与方法 | 40% |
| （二） 支架制作 | 1.能翻制磷酸盐耐火材料模型 2.能对耐火模型做表面硬化处理 3.能按照设计填倒凹 4.能完成蜡型设计 5.能完成包埋 6.能完成蜡型制作 7.能安插铸道 8.能焙烧支架 9.能铸造支架 10.能完成开圈 11.能利用工具进行喷砂 12.能完成打磨 13.能电解抛光 | 1.耐火复模材料知识 2.琼脂材料知识 3.包埋材料知识 4.镍铬知识合金 | 31% |
| （三） 活动胶托制作 | 1.能灌注上下颌模型 2.能进行脱模 3.能上牙 合 架 4.能按照设计填倒凹 5.能弯制常规卡环 6.能弯制连接体 7.能进行焊接 8.能排列人工牙 9.能调整平衡牙 合 10.能制作基托蜡型 11.能完成装盒 12.能完成去蜡，涂布分离剂 13.能发粉充胶 14.能完成煮齿 15.能完成开盒 16.能打磨、抛光 | 1.模型材料知识 2. 牙 合 架分类知识 3.卡环的分类知识 4.人工牙的选择知识 | 29% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的口腔活动工艺专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为120min。

（四）鉴定场地设备要求

场地面积应能满足至少放置1套口腔工艺设备。符合要求的技工桌以及打磨机不少于4台。铸造机、喷砂机、石膏修整机等设备。