家用采暖管道安装专项职业能力考核规范

一、定义

按室内采暖管道安装要求，运用管道安装常用工具，在家用采暖系统中安装管道（管材采用交联聚乙烯管或铝塑复合管）和散热器的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：家用采暖管道安装 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 散热 器安装 | 1．能确定散热器的安装位置 2．能正确安装散热器补芯、堵头和手动放气阀 3．能安装散热器 | 1．常用散热器种类与布置原则 2．散热器安装工序和要求 | 35% |
| - 管卡 安装 | 1．能合理确定管卡位置 2．能安装管卡 | 1．管卡间距要求 2．管卡安装工序与要求 | 5% |
| - 管材 下料、切割与弯管制作 | 1．根据管道走向，能正确量尺下料 2．能切割管材和制作弯管 | 交联聚乙烯管和铝塑复合管的性能﹑种类﹑加工﹑计算下料的基本知识 | 15% |
| - 管道 连接 | 1．能合理选择阀门、管件 2．能进行管道连接 | 1．常用阀门、管件种类 2．管道连接基本操作工序与要求 | 35% |

| 能力名称： 家用采暖管道安装 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 系统 试压、冲洗与通热试调 | 能进行采暖系统的试压、冲洗、通热 | 采暖系统试压、冲洗、通热试调基本知识 | 5% |
| - 安全 、文明施工 | 1．能采取安全防护措施 2．能做到工完场清 | 1．管道安装安全施工基本要求 2．管道安装文明施工基本要求 | 5% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定管道安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取散热器安装与配管实际操作考核。技能操作时间为180min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于50m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。