汽车综合检测与诊断专项职业能力考核规范

一、定义

运用先进的汽车检测诊断仪器设备，在汽车检测、维修场所，对汽车综合性能、疑难故障进行检测、诊断和分析,并能迅速排除故障的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：汽车综合检测与诊断 职业领域：汽车修理工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 数据流的测试与分析 | 1.能使用解码器测试汽车电控系统数据流 2.能分析测试数据,判断系统性能好坏 3.能依据测试数据判断故障原因 | 1.解码器操作使用方法 2.电控发动机、自动变速器、防抱死制动系统（ABS）结构原理 3.考核车型的电控发动机标准数值范围 4.汽车构造和汽车电工、电子知识 | 10% |
| （二） 波形测试与分析 | 1.能使用汽车专业示波器分析波形 2.能对波形进行分析，判断波形是否正常 3.能依据波形初步判断故障原因 | 1.汽车专用示波器操作使用方法 2.考核车型的传感器和执行器件的标准波形 | 10% |
| （三） 发动机系统疑难故障诊断排除 | 1.能选择汽车检测仪器设备，确定发动机故障原因和部位 2.能排除高压无火、油耗大等故障，使发动机恢复良好性能 | 1.检测诊断仪器的使用方法 2.电控发动机控制原理 3.电控发动机各传感器、执行元器件的功用和标准数据 4.电控发动机控制电路图的识读方法 5.维修手册的查阅方法 | 16% |
| （四） 自动变速器系统疑难故障诊断排除 | 1.能选择汽车检测仪器设备，检测、分析、确定自动变速器故障原因和部位 2.能排除自动变速器系统电路故障，使自动变速器恢复良好性能 | 1.自动变速器控制原理 2.自动变速器各传感器、执行元器件的功用和标准数据 3.自动变速器油路图、电路图的识读方法 | 16% |
| （五） ABS系统疑难故障诊断排除 | 1.能择汽车检测仪器设备，检测、分析、确定防抱死制动系统（ABS）故障原因和部位 2.能排除防抱死制动系统（ABS）故障，使汽车恢复良好性能 | 1.防抱死制动系统（ABS）的控制原理 2.防抱死制动系统（ABS）各传感器、执行元器件的功用和标准数据 3.防抱死制动系统（ABS）电路图的识读方法 | 16% |
| （六） 巡航系统疑难故障诊断排除 | 1.能选择汽车检测仪器设备，检测、分析、确定巡航系统故障原因和部位 2.能排除故障，使巡航系统恢复良好性能 | 1.巡航系统的控制原理 2.巡航系统各传感器、执行元器件的功用和标准数据 3.巡航系统电路图识读方法 | 16% |
| （七） 防盗系统疑难故障诊断排除 | 1.能使用诊断仪进行检测分析 2.能通过检测分析和查阅维修手册确定故障原因和部位 3.能使用诊断仪进行防盗系统的匹配 | 1.防盗系统的控制原理 2.防盗系统各元件功用、匹配原理和方法 | 16% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的汽车综合检测与诊断专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为120min。

（四）鉴定场地设备要求

场所：200平方米面积，方便车辆进出，照明良好，通风良好。

设施：二立柱车辆举升器2台，欧、日、美、国产电控汽油车共5辆，其中配置变速器的车1辆，配置巡航控制系统的车1辆。

设备：考核车型的解码器共5个，汽车专用示波器5只，汽车专用万用表5只，油压表、真空表、正时灯各5个，发光二极管试灯5个。

工具：工具车5辆，配套常用和专用维修工具。