汽车美容专项职业能力考核规范

一、定义

运用汽车美容工具设备，在汽车美容场所对汽车车身漆面、汽车内外饰件表面、汽车发动机及底盘外表面进行清洁、养护、装饰及漆面局部损伤处理的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称： 汽车美容 职业领域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 汽车清洁 | 1.能进行汽车车身香波洗车 2.能清除车身沥清、油污及各种残胶 3.能清洁汽车发动机、底盘外表 4.能清洁汽车内外饰件（布套、绒毛、地毯、皮革、真皮、塑料、桃木饰贴、不锈钢、电镀件等） 5.能消除汽车内室、汽车行李箱、汽车空调的异味 6.能清洁汽车全车灯具、倒车镜 | 汽车车身及汽车主要组成件的基本构造知识 | 60％ |
| （二） 汽车护理 | 1.能对汽车发动机、底盘外表进行防锈护理 2.能对汽车内外饰件（布套、绒毛、地毯、皮革、真皮、塑料、桃木饰贴、不锈钢、电镀件等）进行养护 3.能还原处理汽车车身漆面（开蜡除蜡，去除漆面交通膜、氧化层、飞漆、太阳纹、腮纹和轻中度划痕） 4.能对车身漆面进行增艳处理、漆面上釉处理、漆面上蜡等保护处理 5.能对汽车轮胎气压检测，轮毂等镀铬件洁亮，轮胎的增黑 6.能护理汽车全车灯具、倒车镜 7.能对汽车全车进行玻璃抛光，防雾处理 | 1.汽车美容用品的基本知识及使用方法 2.汽车美容安全操作规程 | 30％ |
| （三） 汽车饰件安装 | 能正确安装以下汽车内外饰件： 1.车内：方向盘套、地板胶铺设、汽车座椅布套、真皮座椅、桃木贴饰、扶手箱、终极防盗锁 2.车外：轮眉、轮毂盖、车身彩条、档泥板、晴雨罩窗、车牌架、防撞条、静电条、猫眼 |  | 10％ |

- 四、鉴定要求

- 1、申报条件

- 达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- 2、考评员构成

- 考评员应具备一定的汽车美容专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

- 3、鉴定方式与鉴定时间

- 技能操作考核采取汽车清洁、护理和饰件安装实际操作考核。技能操作考核时间为60min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于150平方米，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。