家用给水管道安装专项职业能力考核规范

一、定义

按室内给水管道安装要求，运用管道安装常用工具，在家用厨房、卫生间进行用水器具给水管道（铝塑复合管）安装的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：家用给水管道安装 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 管材下料、切割与弯管 | 1．根据管道走向，能量尺下料和切割铝塑复合管 2．能制作管道弯管 | 铝塑复合管种类、加工、计算下料的基本知识 | 30% |
| （二）铝塑 复合管安装 | 1．能合理确定管卡位置并安装专用管卡及阀门 2．能连接铝塑复合管 | 1．铝塑复合管道中常用阀门种类和用途 2．专用管卡设置要求 3．铝塑复合管安装工序与要求 | 30% |
| （三） 水龙头、淋浴器安装 | 1．能安装水龙头、淋浴器 2．能安装大便器、洗脸盆的进水阀门和进水软管 | 1．水龙头、淋浴器、角阀种类、用途与安装方法 2．淋浴器、大便器、洗脸盆的配管工序与要求 | 30% |
| （四） 通水试验 | 1．能调节浮球阀 2．能进行通水试验 | 1.常用浮球阀的基本构造和安装知识 2．通水试验的基本知识 | 5% |

| 能力名称：家用给水管道安装 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （五）安全 、文明施工 | 1．能采取安全防护措施 2．能做到工完场清 | 1．管道安装安全施工基本要求 2．管道安装文明施工基本要求 | 5% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定管道安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取淋浴器配管、洗脸盆配管实际操作考核。技能操作时间为90min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于30m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。