室内瓷砖铺贴专项职业能力考核规范

一﹑定义

运用铺贴工具，在室内已完成的基层上铺贴瓷砖的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：室内瓷砖铺贴 职业领域：装饰装修工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| (一) 弹线、选砖 | 1.能进行工序交接验收 2.能按要求弹线 3.能进行选砖、试排、浸砖 | 1.瓷砖的类型、规格、特点、用途、质量要求 2.铺贴砂浆类型、拌合比例、用途、质量要求 3.楼地面泛水设置要求 | 25% |
| （二） 瓷砖铺贴 | 1.能按排列方案铺贴标志砖 2.能铺贴瓷砖 | 瓷砖铺贴施工工艺的基本知识 | 50% |
| （三） 缝子处理、验收 | 1.能清理瓷砖表面 2.能对垂直度、平整度、缝子平直度等项目进行检查 3.能使用切割工具进行切割 | 1. 饰面砖施工质量验收标准 2.成品保护常识 3.切割机使用方法 4.饰面砖施工安全基本要求 5.饰面砖文明施工基本要求 | 25% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定的抹灰专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取室内墙、地面瓷砖铺贴现场实际操作方式。技能操作考核时间为180min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于50m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。